Zapytanie ofertowe nr G-241-27/19

Wymiana drzwi na automatyczne w przedsionku wejścia głównego  budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku

Białystok, 10 maja 2019 r.

- Informacje o Zamawiającym

Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

## 2.      Przedmiot zapytania ofertowego

2.1	Wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na:

Część I -   wymianie 2 kpl. drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych na drzwi automatyczne przesuwane, liniowe,  w przedsionku wejścia głównego do budynku,

Część II - wymianie 4 szt. drzwi rozwiernych jednoskrzydłowych na rozwierne  jednoskrzydłowe wyposażone w napędy wspomagające otwieranie.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na jedną część zamówienia.

2.2	Zakres usługi w części I obejmuje w szczególności:

- demontaż starych drzwi i ościeżnic wraz z ich zagospodarowaniem (utylizacja, wywiezienie z terenu Sądu)

- przygotowanie otworów montażowych

- dostarczenie i montaż 2 kompletów drzwi automatycznych o konstrukcji z profili aluminiowych

- wykonaniu w porozumieniu z zarządcą budynku instalacji zasilającej elektrycznej , montażu sensorów ora wyposażenia dodatkowego

- uruchomieniu drzwi, nastawach wstępnych, zaprogramowaniu wg potrzeb i wskazań Zamawiającego, podłączeniu do systemu SAP budynku.

- wykonaniu obróbek, montaż maskownic, wykończeniu otworu pod kątem estetyki.

- prace porządkowe

2.3 Zakres usługi w części II obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami wraz z  ich zagospodarowaniem

- przygotowanie otworów montażowych

- dostarczenie i montaż 4 kompletów drzwi o konstrukcji z profili aluminiowych, przeszklonych, wyposażonych w obustronnie w  pochwyty systemowe oraz zamki z wkładkami patentowymi na klucz  wraz z ościeżnicami (wymagania materiałowe i kolorystyka jak dla drzwi automatycznych).

- wykonanie w porozumieniu z zarządcą budynku instalacji zasilającej elektrycznej , montaż napędów wspomagających ora wyposażenia dodatkowego

- uruchomienie drzwi, nastawy wstępne, zaprogramowanie wg potrzeb i wskazań Zamawiającego, podłączenie do systemu SAP budynku.

- wykonanie obróbek, montaż maskownic, wykończenie otworu pod kątem estetyki.

2.4  Wymagania techniczne dla zadania z części I

Będące przedmiotem zamówienia  drzwi  przesuwane  winny  charakteryzować  się,  co najmniej następującymi parametrami:

- drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej, przeszklone , liniowe, otwierane obustronnie, szerokość otwarcia min. 1100  mm, wbudowane w otwór w fasadzie aluminiowo-szklanej (konstrukcja przedsionka wejścia głównego) o wymiarach w świetle wys. 262 cm, szer. 265 cm (ostateczne pomiary  przed realizacją leżą w gestii wykonawcy) – 2 komplety

− konstrukcja  drzwi  powinna  zapewniać  otwieranie  automatyczne  i  ręczne

− komplety drzwi  wraz  z całym osprzętem powinny pochodzić od jednego producenta,  być  jednej  linii  modelowej  i  tego  samego  typu,  jednego  koloru  ( RAL 7024), fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, kompletne,

− drzwi powinny być nowoczesne - sterowane mikroprocesorowo,

– szerokość samych  skrzydeł  ruchomych  winna  wynieść  ~60 -70 cm ,  Wykonawca  winien  dokonać  własnego  pomiaru  otworów  przewidzianych  do  zabudowy proponowanych przez siebie drzwi,

−    konstrukcja   drzwi:   profile   aluminiowe   o   parametrach   wymiarowych   zbliżonych   do obecnie  wbudowanej aluminiarki  (niezbędna wizja lokalna celem dopasowania asortymentu)

–  profile malowane  proszkowo;  kolor  wszystkich  elementów  dostarczanych  drzwi  RAL 7024, Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedstawienia  Zamawiającemu  „wzornika”  farb stosowanych    przez    siebie    do    malowania    elementów    konstrukcyjnych    drzwi,  w  oparciu,  o  który  Zamawiający  dokona  ostatecznego  doboru  koloru  dla  elementów konstrukcyjnych zamawianych drzwi,

−    każde  z  drzwi  -  wyposażone  we  własny  system  napędowy  uruchamiany  czujnikami ruchu    (2 szt/1 kpl drzwi - zabudowanymi po stronie wejścia i wyjścia),

−    szklenie drzwi – w dwuszybowej w  wersji  bezpiecznej,  w  klasie,  co  najmniej  O2  VSG 3.3.1,  szyby  montowane  z zastosowaniem uszczelek gumowych,

−    szyby  powinny  posiadać na ramce stosowny  nadruk ,

−    każde  z  drzwi  powinny  posiadać  przycisk  „otwórz”/”zamknij”.,  przycisk  ppoż.  (otwierający  i blokujący drzwi w pozycji pełnego otwarcia), zawężanie, auto zawężanie,  −    moduł  awaryjnego  otwierania:  uruchamianego  sygnałem  alarmowym  z  SAP  (systemu ppoż.   budynku)   oraz   w   przypadku   zaniku   napięcia   (drzwi   powinny   się   otworzyć i pozostać  w  pozycji  „otwartej”);  mechanizm  winien  umożliwiać  otwarcie  awaryjne skrzydeł  drzwi  w  przypadku  zaniku  napięcia  zasilającego  napęd  lub  uszkodzenia mechanizmu,

−    mechanizm jezdny belki napędowej wykonany w wersji cichobieżnej,

−    zamek elektromechaniczny (ryglowany napięciem),

−    maksymalna  siła  nacisku  –  wg  obowiązujących  norm,  siła  dynamiczna  na  krawędzi skrzydła potrzebna do zatrzymania jego ruchu nie większa niż 67 N (energia kinetyczna ≤ 1,69 J)

−    posiadać  wymagane  prawem  atesty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budynkach użyteczności publicznej na drogach ewakuacyjnych,

−   posiadać   mechaniczny   system   bezpieczeństwa   właściwy   do   stosowania   na drogach    ewakuacyjnych    np.    zespół    otwierania    ewakuacyjnego

−    być przeznaczone do intensywnej pracy ciągłej przez minimum 8 godzin dziennie,

−    prędkość ruchu skrzydła regulowana, przy czym maksymalna prędkość przy otwieraniu (standardowa dla obiektu użyteczności publicznej lub handlowego wielkopowierzchniowego)  lecz  nie  mniejsza  niż  0,7  m/s  dla  drzwi  jedno  skrzydłowych i 1,4 m/s dla drzwi dwuskrzydłowych (liczona dla obu skrzydeł łącznie),

−    pole  wyzwalania  ruchu  skrzydła  -  min.  1,5  m  przed skrzydłami  na  całej  szerokości światła przejścia,

−    sterowanie  otwarciem  skrzydeł  co  najmniej  trzytrybowe:  automatyczne;  ręczne,  stale zamknięte/otwarte,

-     tryb pracy koordynacja 2 szt. drzwi (praca w wiatrołapie)

−    regulowany czas utrzymaniu w położeniu otwarcia co najmniej z zakresie 0 ÷ 60s,

−    sygnalizacja stanu/kodu uszkodzeń diodami lub wyświetlaczem alfanumerycznym.

2.5  Wymagania techniczne dla zadania z części II (napędy wspomagające)

-sposób działania : elektromechaniczny

- konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę napędu o wybrane funkcje

- urządzenie przystosowane do współpracy z drzwiami rozwiernymi o szerokości min. 120 cm i ciężarze min. 150 kg

- przystosowane do  drzwi zewnętrznych, na które działa zmienne obciążenie wiatrem, oraz do drzwi wewnętrznych dzielących pomieszczenia, pomiędzy którymi występuje różnica ciśnień powietrza

- wyposażone w funkcję Push & Go (włączanie wspomagania otwierania drzwi po uchyleniu skrzydła o kilka stopni)

- wyposażone w funkcję wspomagania przy ręcznym otwieraniu

- odporność na wiatr min 150 kN

- dwa tryby pracy: jako samozamykacz i automatyczna

- urządzenie w wersji ciągnącej z ochroną przeciwpożarową  ( drzwi na drodze ewakuacyjnej, możliwość podłączenia do funkcjonującego w budynku systemu SAP)

- zasilanie 230 V

- spełnianie  wymagań norm DIN 18040, DIN Spec 1104, CEN/TR 15894, BS 8300/2100

UWAGA: Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania prac w zakresie zabezpieczenia placu budowy i realizacji robót zgodnie z zasadami BHP.

3. Termin realizacji

Termin wykonania usługi: do 02 sierpnia 2019r.

## 4.  Złożenie oferty

  - Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową brutto za wykonanie każdej z części  zadania.

Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia 24 maja 2019r. do godz. 10:00.

- osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

- pocztą, kurierem na adres j.w.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2019 r. o godz. 10.15.

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty droga elektroniczną lub faxem.

4.2 Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Oferty należy składać w kopercie opisanej w następujący sposób:

„Wymiana drzwi w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku nr postępowania G-241-27/19)”

Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty  związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno-prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.

Rozliczenie następuje tylko w PLN.

Termin związania ofertą – 30 dni.

Do oferty należy załączyć:

- Formularz Ofertowy zgodny z treścią wskazaną poniżej ( załącznik nr 1).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

4.3 Osoba do kontaktu.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest Sławomir Bożuk , tel. 85 665 65 84,

Tomasz Biesiada  - tel. 85 665 65 05.

## 5. Ocenianie ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według następujących kryteriów oceny:

| Lp | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% |

## 6. Informacje dla oferentów

## 6.1. Płatność za zrealizowane zadanie odbędzie się  przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze robót bez zastrzeżeń co do jakości i kompletności wykonania zadania.

6.2.   Wykonawca na wykonane prace udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

6.3. Przystępując do postępowania konkursowego, Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym

6.4. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną 
o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego oraz dokonanie wizji lokalnej.

6.5. Zamawiający sugeruje dokonanie oględzin przedmiotu zapytania. Oględzin można dokonywać w dniu  20-22.05.2019r.  w godzinach 8.30 -14.30 kontakt do osoby odpowiedzialnej: Sławomir Bożuk tel. 85 665 65 84 
e-mail: og@bialystok.sr.gov.pl

6.6. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, normami, zasadami i wytycznymi w zakresie niezbędnym do całkowitego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Rzuty wiatrołapu -  rys.1 i rys.2

- Rys. konstr. Przedsionka – rys.3

- Zdjęcia stanu istniejącego Fot.1 i Fot.2

Załącznik nr1

Nr postępowania przetargowego: G-241-27/19

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................	..................................................................

..................................................................	..................................................................

NIP:...........................................................	..................................................................

dane adresowe Wykonawcy

E-mail, na który należy kierować korespondencję .....................................................................

Telefon kontaktowy .....................................................................

PRZEDMIOT OFERTY

Oferta na wykonanie prac budowlano - remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku na warunkach określonych w zaproszeniu do składania oferty z dnia     10 maja    2019 r.

Nr G-241-27/19

Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi za cenę brutto :

Część I …………………………..zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………………

Część II ………………………..zł

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..

1.Integralną częścią oferty są:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  - Pełnomocnictwa osoby(osób) podpisujących ofertę (jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów opisanych w pkt 1.1 to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione)

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

  - …………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wszystkimi warunkami zamówienia  i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełnię obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

..........................................................	........................................................................................

/miejsce i data/                                         /podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/