
Załącznik nr 1c do SIWZ
Nr postępowania przetargowego: G-3710-19/19
Część 3 - Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa konserwacyjna wybranych instalacji elektrycznych: oświetlenia zewnętrznego w budynku i na posesji 
Sądu Rejonowego w Białymstoku

I. 
Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

1.
Konserwacja sieci, systemów, instalacji i urządzeń: oświetlenia zewnętrznego w tym elewacyjnego i przeszkodowego (E), zmierzająca do zapewnienia możliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych warunków pracy urządzeń i instalacji, jak również spełnienia wszelkich wymogów podyktowanych przepisami prawa, obowiązujących w poszczególnych branżach oraz zaleceń producentów urządzeń zawartych w DTR. Celem czynności konserwacyjnych ma być również utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zjawiska normalnego zużycia i naturalnych procesów starzenia.
2.
Wykonywanie bieżących napraw systemów, instalacji i urządzeń w celu usunięcia awarii oraz ich skutków i następstw (z wyłączeniem remontów bieżących, średnich i kapitalnych). 
3.
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca wykona cztery (4) konserwacje, w następujących terminach:

1) do 15 lutego 2020r.
2) do dnia 30 kwietnia  2020 r.;

3) do dnia 15 października 2020 r.;

4) do dnia 30 listopada  2020 r.
II.
Urządzenia systemu oświetlenia zewnętrznego (w tym również oświetlenia elewacyjnego) (E):

1.
W ramach bieżących czynności konserwacyjnych, Wykonawca wykona: 

1)
Okresową wymianę uszkodzonych lub nadmiernie zużytych źródeł światła (lamp), przy czym:

a)
wymiana uszkodzonych/zużytych źródeł światła niedostępnych z terenu gruntu bez korzystania 
ze specjalistycznych podnośników  musi mieć miejsce nie rzadziej niż 2 (słownie: dwa) razy w czasie trwania umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego;
b)
przez zużyte źródła światła Zamawiający rozumie źródła, których strumień świetlny zmniejszył się poniżej akceptowalnego progu. Wykonawca, jeżeli zajdzie potrzeba wymiany, zutylizuje odpady niebezpieczne takie jak np. zużyte akumulatory, źródła światła itp., zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem;
c)
koszt zakupu wymienianych źródeł światła oraz utylizacji zużytych każdorazowo pokrywa Wykonawca;
d)
wykaz zużytych i uszkodzonych źródeł światła wg stanu na 30 listopada 2019 r.  przedstawiony został w Załączniku nr 9 do SIWZ.

2)
Jeden (1) raz w ciągu trwania umowy oczyszczenie opraw (mycie źródeł światła, odbłyśników, kloszy, itp.).
3) W terminie do 30 czerwca 2020r., dla wszystkich opraw objętych umową, wykonanie (potwierdzone oddzielnym protokołem) pomiarów:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,


- ciągłości przewodów ochronnych,


- rezystancji izolacji instalacji. 

4) W przypadku wykonywania zmian lub napraw instalacji wykonanie pomiarów (potwierdzone oddzielnym protokołem):


- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,


- ciągłości przewodów ochronnych,


- rezystancji izolacji instalacji. 
5)
Czynności konserwacyjne z wyłączeniem napięcia muszą być wykonywane w dni robocze, w poniedziałki w godzinach od 19:00 do 6:00  oraz od wtorku do piątku w godzinach od 16:00 do 6:00 jak również w dni wolne od pracy (soboty, ewentualnie niedziele oraz święta) .
6)
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona „odmrówczenia” słupków i słupów oświetleniowych poprzez oczyszczenie wnętrza słupa z naniesionej przez mrówki ziemi, zastosowania preparatów przeciwmrówkowych, naprawy uszkodzonych przez naniesioną glebę połączeń w instalacji ochronnej i zasilającej słupy oświetleniowe.
UWAGA. Zamawiający informuje, że część prac musi być wykonana na wysokości z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu (np. podnośników koszowych) lub wykorzystania usług alpinistycznych. 
TABELA DO ZAŁĄCZNIKA NR 1C:  Opis poszczególnych instalacji, urządzeń i systemów.

	Lokalizacja
	Rodzaj instalacji
	Opis infrastruktury
	Uwagi

	ul. Mickiewicza 103

15 – 950 Białystok

(siedziba Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych przy ul. Mickiewicza 103)

W skład zespołu wchodzi teren częściowo ogrodzonej posesji oraz budynek złożony z pięciu segmentów, oznaczonych kolejnymi wielkimi literami alfabetu (A, B, C, D, E, F). Obiekt zlokalizowany jest u zbiegu ulic Mickiewicza i Kuronia na granicy zwartej zabudowy miejskiej. Segment A jest pięciokondygnacyjny a pozostałe segmenty są czterokondygnacyjne (nie włączając piwnicy). Wszystkie segmenty posiadają podpiwniczenie. Budynek (w stosunku do ul. Mickiewicza) ma kształt odwróconej o 90 stopi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wielkiej litery E.

Segment A położony jest równolegle do ul. Mickiewicza a segmenty B, C i D położone są równolegle do ul. Kuronia.

Do obiektu doprowadzone są: sieć elektroenergetyczna 15 kV, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza (wodna), sieć telefoniczna przewodowa (linie miedziane i światłowodowe) oraz sieć kanalizacyjna.

Obiekt posiada stały całodobowy posterunek ochrony fizycznej.
	(E) urządzenia oświetlenia zewnętrznego
	W skład urządzeń oświetlenia zewnętrznego (587 szt.) wchodzą między innymi:

1. Filary Albatros (oprawy podwójne i pojedyncze, ozdobne, słup wysoki)
14 szt.

2. Oprawy kwadratowa DELFI 7642 (słupy proste)


22 szt.

3. Oprawy NUVOLA 7730 (słupy proste)



36 szt.

4. Oprawy kwadratowe DELO 7661 



10 szt.

5. Oprawy ALTHEA 50W (słupki niskie)



106 szt.

6. Oprawy 26 W Komfort 7129 (ziemne lub schodowe)

28 szt.

7. Oprawy Kanlux TAXI (schodowe)



4 szt.

8. Naświetlacze PD2 70W (lądowisko)



5 szt.

9. Oprawa sygnalizacyjna F2 




4 szt.

10. Oprawa najazdowa Kanlux SPARK 35W (ziemne)


14 szt.

11. Oświetlenie przeszkodowe (konturowe)   Obelux 10-230-F

5 szt  

11.
Oświetlenie elewacyjne (różne rodzaje) w tym:
około 250 szt


- belka świetlówkowa 1x36W ES SYSTEM



- oprawa halogenowa chrom 35W z transformatorem TARGETTI


- oprawa halogenowa regulowana z transformatorem SMARTHEAD 100W TARGETTI


- oprawa zewnętrzna NIKKO VISA 26W    PRISMA


- oprawa zewnętrzna 7206 150W   IGUZZINI


- oprawa zewnętrzna 7385 70W LS IGUZZINI


- oprawa zewnętrzna częściowo wpuszczana 8261 70W REGGIANI


- oprawa zewnętrzna 8868 150W   MEYER


- oprawa świetlówkowa zewnętrzna do oświetlenia elelwacji 1x35W LINEOS 1x35W   EXTERIOR VERT


- oprawa zewnętrzna częściowo wpuszczana 6080 70W regulowana REGGIANI


- oprawa zewnętrzna nabudowana  150 W świecąca góra dół LC150W


- oprawa zewnętrzna nabudowana 4087.0   70W   SIMES


- naświetlacz strumieniowy PD2 150W   EXTERIOR VERT

W roku 2019 dokonano wymiany opraw poz. 1, 7, 10 (objęte są czteroletnią gwarancja – umowa G-3710-7/18 z dnia 30.11.2018 r.))
Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie oprawy zewnętrzne: oświetlenia terenu, przeszkodowego oraz elewacji budynku, do obsługi części z nich wymagana jest praca na wysokości oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu (np. podnośników koszowych) lub wykorzystania usług alpinistycznych. Oprawy elewacyjne zainstalowane są w większości na poziomie zbliżonym do poziomu dachu budynku; IV lub V kondygnacja nadziemna. Do obsługi opraw elewacyjnych NIE przewidziano żadnych podestów, pomostów czy też relingów, stanowiących stałe wyposażenie obiektu. 
	- 

	
	
	
	


UWAGA:

Każdy z istniejących w obiektach systemów oświetleniowych, opisanych w przybliżony sposób w powyższej tabeli, stanowi jako instalacja, integralną całość. Fakt nie wymienienia w powyższym (przybliżonym) opisie jakiegokolwiek elementu systemu nie skutkuje wyłączeniem go z przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne i naprawcze oraz przeglądy prewencyjne dotyczące wszystkich, wymienionych (kompletnych) instalacji i układów.
Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr postępowania przetargowego: G-3710-19/19
Wykaz zużytych i uszkodzonych źródeł światła wg stanu na 30 listopada 2019 r.
1. Oprawa  świetlówkowa  zewnętrzna do oświetlania elewacji 1x36W ES SYSTEM - 4 szt. 


