
Załącznik nr 1A do swz G-222-2/20

Opis urządzeń
Dźwig osobowy D6 z napędem elektrycznym typu SL nr E-284 (Lokalizacja: Wejście główne - strona prawa).
Nr rej. UDT: 3101060752

	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Numer fabryczny
	E-284

	
	Rok budowy
	2006

	
	Typ i rodzaj dźwigu 
	osobowy z napędem elektrycznym

	
	Udźwig nominalny
	1200 kg / 16 osób

	
	Prędkość nominalna
	0,63 m/s

	
	Rodzaj użytkowania
	Dźwig samoobsługowy z funkcją jazdy pożarowej BR1 wg instrukcji LI 14-068

	
	Wysokość podnoszenia 
	19750 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	6/6

	
	Zasilanie 
	400V   /50 Hz

	2
	Wykonanie dźwigu
	Zgodnie z przepisami PN/EN81-1:2002

	3
	Wykonanie  szybu
	Betonowy, całkowicie zamknięty, częściowo przeszklony.

Brak pomieszczeń pod szybem

	4
	Sterowanie: 
	INTEC 22 wg schematu ELETEC E80094.02.00 zbiorcze, góra-dół, 1KS

	5
	Napęd regulowany
	Wciągarką cierną typu M83L 580-5x10 prod. Montanari

	
	Przełożenie napędu linowego
	2:1

	
	Średnica koła ciernego
	580 mm

	
	Moc silnika
	9,0 kW

	6
	Dokładność zatrzymywania się 
	± 10 mm

	7
	Rodzaj kabiny
	Przelotowa, kątowa

	
	Ilość wejść
	2

	
	Masa kabiny i ramy
	1850 kg

	
	Masa przeciwwagi
	2450 kg

	8
	Rodzaj drzwi kabinowych
	automatyczne, teleskopowe prawe typu PC.D2 prod. TECNOLAMA

	9
	Drzwi przystankowe
	automatyczne, teleskopowe prawe typu PC.D2 prod. TECNOLAMA

	9.1
	Typ zamka bezpieczeństwa
	40/10

	10
	Zderzak pod kabiną
	ACLA  125x100   300 179

	
	liczba
	2 szt.

	11
	Zderzak pod przeciwwagą
	ACLA  140x200   300 182

	
	liczba
	1 szt.

	12
	Prowadnice kabinowe
	T 125/B   (125x82x16)

obrabiane mechanicznie

	13
	Prowadnice przeciwwagowe
	T 50x50x9

	14
	Opis dojścia do maszynowni
	Dolna – pod szybem na poziomie (-4,200). Dojście z piwnicy po schodkach.

	15
	Liny nośne
	DRAKO

	
	Konstrukcja
	8x19 W-IWRC

	
	Klasa wytrzymałości
	1570 N/mm2

	
	Średnica
	10,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	67700 N

	
	Ilość lin
	5

	16
	Lina ogranicznika prędkości
	LANORP

	
	Konstrukcja
	6x19

	
	Klasa wytrzymałości
	1770 N/mm2

	
	Średnica 
	6,3 mm

	
	Momin. siła zrywająca
	25360 N

	17
	Środki łączności
	Intercom, przycisk ALARM, dźwig przystosowany do łączności ze służbami ratowniczymi wg PN-EN81-28

	18
	Zabezpieczenie przeciwko swobodnemu spadkowi, jeździe w dół z nadmierną prędkością i opuszczaniu się kabiny.
	

	18.1
	Ogranicznik prędkości (góra-dół)
	LK 200

	
	Prędkość nominalna
	vn = 0,63 m/s

	
	Prędkość wyzwolenia
	vw =0,90 m/s

	18.2
	Chwytacze rolkowe

natychmiastowego działania (góra-dół)
	PQ-3400-UD

	18.3
	System powiadomienia głosowego
	AutiVox 


model: VEGA-Lift


nr sch. SMK-V-CM


Dźwig osobowy D5 z napędem elektrycznym typu SL nr E-283 (Lokalizacja: Wejście główne - strona lewa)

Nr rej. UDT: 3101060753
	1
	Charakterystyka techniczna:
	

	
	Numer fabryczny
	E-283

	
	Rok budowy
	2006

	
	Typ i rodzaj dźwigu 
	osobowy z napędem elektrycznym

	
	Udźwig nominalny
	1200 kg / 16 osób

	
	Prędkość nominalna
	0,63 m/s

	
	Rodzaj użytkowania
	Dźwig samoobsługowy z funkcją jazdy pożarowej BR1 wg instrukcji LI 14-068

	
	Wysokość podnoszenia 
	23250 mm

	
	Liczba przystanków/dojść
	7/7

	
	Zasilanie 
	400V   / 50 Hz

	2
	Wykonanie dźwigu
	Zgodnie z przepisami PN/EN81-1:2002

	3
	Wykonanie  szybu
	Betonowy, całkowicie zamknięty, częściowo przeszklony.

Brak pomieszczeń pod szybem.

	4
	Sterowanie: 
	INTEC 22 wg schematu ELETEC E80094.01.01 zbiorcze, góra-dół, 1KS

	5
	Napęd regulowany
	Wciągarką cierną typu M83L 580-5x10 
prod. Montanari

	
	Przełożenie napędu linowego
	2:1

	
	Średnica koła ciernego
	580 mm

	
	Moc silnika
	9,0 kW

	6
	Dokładność zatrzymywania się 
	± 10 mm

	7
	Rodzaj kabiny
	Przelotowa, kątowa

	
	Ilość wejść
	2

	
	Masa kabiny i ramy
	1850 kg

	
	Masa przeciwwagi
	2450 kg

	8
	Rodzaj drzwi kabinowych
	automatyczne, teleskopowe lewe typu PC.I2 na przystanku 0, 1, 2, 3, 4, 5 

i prawe typu PC.D2 na przystanku -1

prod. TECNOLAMA

	9
	Drzwi przystankowe
	automatyczne, teleskopowe lewe typu PR.I2 na przystanku 0, 1, 2, 3, 4, 5

i prawe typu PR.D2 na przystanku -1

prod. TECNOLAMA

	9.1
	Typ zamka bezpieczeństwa
	40/10

	10
	Zderzak pod kabiną
	ACLA  125x100   300 179

	
	liczba
	2 szt.

	11
	Zderzak pod przeciwwagą
	ACLA  140x200   300 182

	
	liczba
	1 szt.

	12
	Prowadnice kabinowe
	T 125/B   (125x82x16)

obrabiane mechanicznie

	13
	Prowadnice przeciwwagowe
	T 50x50x9

	14
	Opis dojścia do maszynowni
	Dolna – pod szybem na poziomie najniższego przystanku (-3,500), w bezpośrednim sąsiedztwie szybu.

	15
	Liny nośne
	DRAKO

	
	Konstrukcja
	8x19 W-IWRC

	
	Klasa wytrzymałości
	1570 N/mm2

	
	Średnica
	10,0 mm

	
	Min. siła zrywająca
	67700 N

	
	Ilość lin
	5

	16
	Lina ogranicznika prędkości
	LANORP

	
	Konstrukcja
	6x19

	
	Klasa wytrzymałości
	1770 N/mm2

	
	Średnica 
	6,3 mm

	
	Momin. siła zrywająca
	25360 N

	17
	Środki łączności
	Intercom, przycisk ALARM, dźwig przystosowany do łączności ze służbami ratowniczymi wg PN-EN81-28

	18
	Zabezpieczenie przeciwko swobodnemu spadkowi, jeździe w dół z nadmierną prędkością i opuszczaniu się kabiny.
	

	18.1
	Ogranicznik prędkości (góra-dół)
	LK 200

	
	Prędkość nominalna
	vn = 0,63 m/s

	
	Prędkość wyzwolenia
	vw =0,90 m/s

	18.2
	Chwytacze rolkowe

natychmiastowego działania (góra-dół)
	PQ-3400-UD

	18.3
	System powiadomienia głosowego
	AutiVox 


model: VEGA-Lift


nr sch. SMK-V-CM



