
Załącznik nr 1 do swz G-222-2/20
Opis przedmiotu zamówienia

XV.  Zakres i opis czynności stanowiących przedmiot zamówienia:

1.
Zakres usługi obejmuje:

•
ELETEC E-283 (nr UDT 3101060753)

- regenerację lub wymianę na nowe kół zdawczych 
- 6 szt.

- wymianę rolek kabiny (suwaków)
- 4 szt.

- wymianę krzywki drzwi kabinowych głównych 
- 1szt.

- wymianę falownika napędu drzwi kabinowych 
- 1 szt.

•
ELETEC E-284 (nr UDT 3101060752)

- regenerację lub wymianę na nowe kół zdawczych 
- 6 szt.

- wymianę rolek kabiny (suwaków) 
- 4 szt.

- wymianę krzywki drzwi kabinowych głównych 
- 1szt.

2.
W zakres usługi naprawy wchodzi:

- 
demontaż kół, czyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń, weryfikacja stanu kół, wytypowanie kół do wymiany na fabrycznie nowe lub regeneracja koła (przez napawanie, szlifowanie, tulejowanie i inne konieczne prace), wymiana łożysk na fabrycznie nowe, montaż kompletnych kół, uruchomienie dźwigu (dźwigi po przeprowadzonym remoncie kół zdawczych muszą być kompletne i sprawne techniczne);

-
wymian pozostałych elementów wymienionych w pkt. 1 na fabrycznie nowe.

3.
Po wykonanej usłudze naprawy dźwigów Zamawiającemu dostarczyć należy:

-
kartę gwarancyjną na wykonane usługi (GWARANCJA: 12 miesięcy na koła oraz 24 miesiące na inne wymienione elementy),

-
protokół odbioru technicznego wystawiony przez Wykonawcę i zweryfikowany przez konserwatora Dźwigów Osobowych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

4.
Koła, łożyska oraz inne nie wymienione podzespoły kół przewidziane do wymiany, muszą być wymienione na fabrycznie nowe, znajdujące się w wykazie części zamiennych danego dźwigu zawartym w Dokumentacji Techniczno Ruchowej

5.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zamontowane elementy, w tym na zastosowane materiały i podzespoły na warunkach określonych poniżej:
- gwarancja obejmuje zakres wykonanych prac,

 - gwarancja zostaje udzielona na okres wskazany w pkt 3 licząc od daty uruchomienia dźwigu po wykonanej naprawie potwierdzonej protokołem odbioru prac.
Termin realizacji zamówienia: do 29.05.2020r. 
W celu realizacji zadania Wykonawca dokona oględzin celem zweryfikowania zakresu prac względem powyższych Warunków Zamówienia. 
XVI. Pozostałe warunki:

1.
Usługa winna być wykonywana w sposób nie utrudniający pracy Zamawiającego, a w szczególności nie zakłócający przebiegu rozpraw. Prace związane z wyłączeniem dźwigów osobowych (Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia dwóch dźwigów jednocześnie) wykonywane będą w taki sposób, aby ograniczyć czas wyłączenia jednego dźwigu do maksymalnie 48 godzin.

2.
Odbioru prac dokona komisja, w skład której wchodzić będą pracownik Oddziału Gospodarczego, konserwator Dźwigów Osobowych Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych prac remontowych.

3.
Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi, oraz podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac, w którym brak jest zastrzeżeń komisji co do jakości przeprowadzonej konserwacji.

4.
Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru prac nie zawierającego zastrzeżeń komisji co do jakości wykonania zadania.

